MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E URBANIZAÇÃO

RUA PROJETADA – COMUNIDADE DO DIVININHO – CAIANA/MG

Proprietário: Prefeitura Municipal de Caiana - MG Responsável Técnico: Ana Paula Rizzi Oliveira

Engenheira Civil: CREA: MG 161.303/D

# JANEIRO / 2023.

# INTRODUÇÃO

Apresenta-se a seguir o Memorial Descritivo do Projeto Executivo de pavimentação da RUA PROJETADA – COMUNIDADE DO DIVININHO - CAIANA/MG.

A execução desses serviços trará melhorias no trânsito para a comunidade e melhorias para a população. Certamente a rua calçada trará também uma maior possibilidade de crescimento ao local com consequente valorização dos imóveis ao longo da mesma e adjacências.

O objeto da obra prevê a execução de calçamento em bloquete sextavado nos lugare  de pavimentação de terra, contribuindo consideravelmente com a qualidade de vida para as pessoas que moram e passam por esta  via, desta forma, melhorando assim, as condições de higiene e saúde das pessoas.

Para tanto, pretende-se utilizar calçamento com blocket sextavado de concreto, fck = 35 MPa, com espessura de 8 cm.

# OBJETO

Pavimentação e urbanização desta área, melhorando as condições de tráfego e segurança, eliminando o acumulo de água no período chuvoso e de poeira no período seco.

# LOCAL

End.: Rua Projetada – Comunidade do Divininho – Caiana/MG.

# JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A presente rua com pavimentação proposta no projeto, é importante via do município. Atualmente a via encontra-se sem pavimentação e em mal estado de conservação, com diversos buracos, causando perigo de acidentes e dificuldade de locomoção.

Deste modo, pretende-se realizar a padronização do calçamento, utilizando um material em bloquete sextavado de concreto, cuja resistência é comprovada, com ótima condição de aplicabilidade, melhorando a segurança viária, tanto para os pedestres, quanto para os veículos.

Além disso, a obra irá proporcionar benefícios no aspecto de valorização e fomentação da qualidade de vida dos moradores deste local, além, de benefícios indiretos para a população em geral, pois trata-se de uma importante via de acesso a comunidades rurais relevantes ao município.

# POPULAÇÃO ATENDIDA

Através da execução do calçamento em bloquete previstos nesse projeto, praticamente toda a população do município (inclusive zona rural) será beneficiada, uma vez que pretendesse pavimentar duas vias de importante ligação do município, sendo uma delas de acesso ao município.

Logo, considerando que a população do município de Caiana é de aproximadamente 5.235 mil habitantes, podemos estimar que pelo menos 3,5 mil habitantes se beneficiarão diretamente com esse projeto.

# PARÂMETROS DE PROJETO

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados alguns parâmetros indispensáveis ao seu adequado posicionamento:

  - Características do terreno: avaliar as dimensões, forma e topografia do terreno, as características atuais do calçamento existente na via, e etc.

  - Características do solo: O solo presente no terreno deverá apresentar características de suporte compatíveis com as características do tráfego mencionado;

  - Compatibilidade com outros elementos: analisar e, se necessário, adaptar o contorno dos passeios a rede de iluminação pública mantendo as condições de acessibilidade dos transeuntes, refazendo as guias e sarjetas de forma a representarem uma largura de via única durante todo o trajeto, esta observação também deverá ser feita quanto à adequação do revestimento aos sistemas de abastecimento de água e esgoto da via.

# CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA

O presente item versa sobre o item calçamento, contemplando a RUA PROJETADA – COMUNIDADE DO DIVININHO - CAIANA/MG.

# SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA

# INSTALAÇÕES PRELIMINARES

A Empreiteira deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de energia elétrica e água potável e esgoto sanitário.

A Empreiteira deverá providenciar a colocação das placas Padrão do Governo Federal, assim como aquelas determinadas pelo CREA.

A limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de todo        maquinário necessário e suficiente, e remoção do entulho resultante desta limpeza.

Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria     e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: andaimes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc. Os serviços de terraplenagem serão da inteira responsabilidade do ente federado (contratante da obra).

# LOCAÇÃO DE CONTAINEIR PARA ESCRITÓRIO

É previsto a locação de container com dimensões de 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50M, para atender as necessidades da obra pelo periodo de  03 meses. Sen do no promeiro mes, previsto a Mobilização e no terceiro mes  Desmobilização, na proporção de 50% para cada etapa,

# PLACA DE OBRA

Estrutura de apoio: A placa será fixada em quadro constituído de peças metálicas viga U enrigecida com m etalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado. Este pórtico terá uma altura mínima de 3,5 m acima do nível do solo e deverá ter suas extremidades de apoio cravadas no terreno em covas.

Deverá ser utilizado prego polido com cabeça 18 x 30 para fixação da placa e das peças de madeira.

Placa da Obra: A placa deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizado 0,26 afixadas com rebite 540 e parafusos 3/8, conforme especificações de dimensão de 3,0 x 1,50m e material estabelecidos no Manual de uso da marca do GOVERNO FEDERAL – OBRAS, obedecendo  as determinações da fiscalização.A placa será pintada na frente e verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.

# TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

# PARAMETROS DE GEOMETRIA

O projeto básico geométrico de pavimentação foi elaborado com base nos estudos topográficos, obedecendo-se às normas vigentes de vias, adotadas pela SUDECAP e/ou DER.

A Seção Transversal Tipo da estrada possui as seguintes características:

- Largura total da plataforma é variável;

- Comprimento variável;

- Declividade transversal das pistas: 2 a 3%;

Os pavimentos são constituídos basicamente pelo seguinte:

- Subleito (Terreno Natural);

- Sub-base (já existente);

- Base (Camada de 6 cm);

- Calçamento de bloquete sextavado;

- Meio-fio;

- Sarjeta.

# TERRAPLENAGEM, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

Os serviços de terraplenagem obedecerão às referências de nível e inclinações de acordo com os limites do perímetro da rua, sendo necessário corte e regularização do solo.

O volume resultante da regularização deverá ser espalhado e compactado manualmente no interior dos limites da rua. O volume de corte que exceder o necessário para regularização, deverá ser colocado em área de Bota-Fora indicada em projeto. O terreno compactado deverá obedecer à inclinação vertical baseado nos meios-fios existentes conforme projeto.

- O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas.

- A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito.

Quantificação: Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularização e compactação.

# CALÇAMENTO EM BLOQUETE

Material: O revestimento a ser adotado para o pavimento em questão deverá ser composto por blocos de concreto pré-moldado do tipo sextavados, com resistência mínima de 35MPa, e similar a imagem a seguir:

Dimensões: 25 x 25 cm

Espessura: 8 cm

Peças por m²: 18 unidades

Peso aproximado por m²: 180 kg

As peças pré-moldadas de concreto a serem utilizadas deveram atender os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 9781, os materiais utilizados na sua composição devem obedecer a norma ABNT NBR 5732, ABNT NBR 7211 e ABNT NBR 12655.

Controle de qualidade: O bloquete sextavado, deverá excecionalmente, passar por um rigoroso controle de qualidade, tendo em vista a sua grande relevância na obra, bem como, os problemas recorrentes com a qualidade de blocos pré-moldados de concreto, que observamos de forma geral.

O controle de qualidade na fabricação de pisos intertravado é de extrema importância, pois é com ele que garantimos a qualidade das peças. Segundo a NBR 9781 - Peças de concreto para pavimentação – Especificação, pode-se verificar os seguintes parâmetros a serem seguidos para que se obtenha um produto de qualidade:

- Aspectos físicos:

  - As peças de concreto constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente, objetivando a identificação de peças com defeitos que possam vir a prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

  - As peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender a 5.3 da NBR 9781.

  - Pequenas variações de coloração nas peças em virtude do processo de fabricação e da variação das matérias-primas são admitidas. O padrão de cor dos lotes deve ser acordado previamente entre o fornecedor e o cliente.

- Resistência:

  - Os lotes de peças de concreto entregues ao cliente com idade inferior a 28 dias devem apresentar no mínimo 80% do fck especificado no projeto, no momento de sua instalação, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve ser igualou superior ao especificado no projeto.

- Critérios de Amostragem:

  - Inspeção visual: Todos os bloquetes deverão passar por uma inspeção visual, que pode ocorrer durante a aquisição do material, ou no seu assentamento. Sendo que, no caso de rejeição por conta da fiscalização, a contratante deverá providenciar a substituição do mesmo imediatamente.

  - Inspeção por laudo ou ensaios: No mínimo 6 peças para cada lote de até 300m² e uma peça adicional 2 para cada 50m suplementar, deverá passar por inspeção, para o teste de resistência, devendo atender aos padrões exigidos no projeto.

Preparo do subleito: Os serviços de preparo de subleito deverão ser executados pela contratada, incluso os serviços de terraplanagem e demais operações necessárias à obtenção da superfície definida nos alinhamentos, perfis e seções transversais.

Base: A base do pavimento será constituída de pó de pedra e deve ser livre de torrões de argila, matéria orgânica ou outras substâncias nocivas, e deve atender a especificação DNER- EM 038. A camada da base deverá possuir espessura uniforme e mínima de 6 cm após a compactação. O confinamento da base de pó de pedra será feito pelas guias e sarjetas.

Pavimento de peças pré-moldadas: O pavimento será constituído por blocos de concreto de cimento Portland, do tipo sextavado, articulado e assentado sob a base de areia especificada. As operações de assentamento dos blocos ou lajotas de concreto somente poderão ter início após conclusão dos serviços de drenagem e preparo das camadas subjacentes especificadas.

- Distribuição das peças: As peças transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferência, à margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa à frente, mais o espaçamento entre elas. Se não for possível o depósito nas laterais, as peças podem ser empilhadas na própria pista, desde que haja espaço livre para as faixas destinadas à colocação de linhas de referência para o assentamento.

- Colocação das linhas de referência: Devem ser cravados ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados, no máximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância desse eixo igual a um número inteiro, cinco a seis vezes as dimensões da largura ou comprimento das peças, acrescidas do espaçamento das juntas intermediárias. Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nível da guia, resulte a seção transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

- Assentamento das peças: O assentamento das peças deve obedecer a seguinte sequência:

- Iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posição normal ao eixo, ou na direção da menor dimensão da área a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor disposição das peças;

- O nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de madeira, de comprimento um pouco maior que a distância entre os cordéis, acertando o nível dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;

- O controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das peças que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

- O arremate com alinhamentos existentes ou com superfícies verticais deve ser feito com auxílio de peças pré-moldadas, ou cortadas em forma de ¼, ½ ou ¾ de bloco;

- De imediato ao assentamento da peça, deve ser feito o acerto das juntas com o auxílio de uma alavanca de ferro própria, igualando assim, a distância entre elas. Esta operação deve ser feita antes da distribuição do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas prejudicará o acerto. Para evitar que areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peça possuem chanfros nas arestas da face inferior;

- O assentamento das peças deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo espaçamento mínimo entre as peças, assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada peça fique um pouco acima do cordel;

- O enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material granular inerte, vibrando-se a superfície com placas ou pequenos rolos vibratórios;

- Após a vibração, devem ser feitos os acertos necessários e a complementação do material granular do enchimento até ¾ da espessura dos blocos.

- Rejuntamento: Após o assentamento será espalhada uma camada de areia grossa, e com ela serão preenchidas as juntas dos blocos, de forma que cerca de ¾ de sua

altura fiquem preenchidos. Depois de varrido e removido o excesso de areia, o pavimento será comprimido através de um rolo compressor de pneus de 10/12 t. A compactação é feita passando-se o rolo compressor iniciando por passadas na borda da pista e progredindo o centro, nos trechos retos e até a borda externa, nos trechos em curva; A abertura das juntas deve estar compreendida entre 5 mm a 10 mm, salvo nos arremates, a critério da fiscalização. Não devem ser tolerados desníveis superiores a 5 mm, entre as bordas das juntas.

- Proteção, verificação e entrega ao tráfego: Durante todo o período de construção do pavimento, devem ser construídas valetas provisórias, com a finalidade de desviar as águas de chuva. E não deve ser permitido o tráfego sobre a pista em execução. Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao tráfego por prazo não inferior a dez dias, para que se processe devidamente o adensamento do material de enchimento.

- Aceitação: Para fins de aceitação, a Fiscalização procederá às seguintes verificações:

- A variação da largura da placa for inferior a 10% em relação à definida no projeto;

- A espessura média do pavimento for maior ou igual que a espessura de projeto e a diferença entre o maior e menor valor obtido para as espessuras seja máximo de 1 cm.

Quantificação: Utilizar a área total em metros quadrados.

# SARJETA e MEIO-FIO

MEIO-FIO DE TRAVAMENTO: Execução de assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré moldada, dimensões 15x30 cm (base x altura), será alocado nos locais indicados para travamento.

MEIO-FIO E SARJETA (EXTRUSORA) – Serão conjugados em concreto Fck 18 Mpa, confeccionados com extrusora, moldado In Loco, em trechos retos e curvos, com 45cm de base (15 cm de base da guia + 30cm de base da sarjeta, com altura de 22cm.

A sarjeta será com dimensões de 30x10cm com inclinação de até 15%.

Execução: As sarjetas serão moldadas in loco em concreto com extrusora, atendendo ao disposto da especificação do item. A execução deverá ser iniciada após a conclusão de todas as operações de terraplanagem que envolvam atividades na faixa anexa à plataforma cujos trabalhos de regularização ou acerto possam danificá-las.

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados com operação manual envolvendo cortes, aterro e acertos, de forma a atingir a geometria projetada e seus custos estão inclusos no orçamento.

Os materiais empregados para camadas preparatórias para o assentamento das sarjetas conjugadas serão os próprios materiais constituintes da base do pavimento, ou mesmo, material excedente da pavimentação.

Em qualquer condição, a superfície de assentamento deverá ser compactada de modo a resultar uma base firme e desempenada.

A concretagem e acabamento do concreto poderá ser feito mediante o emprego de máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas. A cada segmento com extensão máxima de 12,0m será executada junta de dilatação em argamassa com traço 1:4 preparada manualmente.

Deverá ser realizado o acabamento das sarjetas junto aos dispositivos de drenagem, havendo a necessidade de utilizar peças pré-moldadas de meio-fio com 1m de comprimento e executar a concretagem das sarjetas manualmente.

Execução: O processo de execução poderá seguir as seguintes etapas:

Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas nos projetos;

Execução de base de areia média para regularização;

Extrusão de concreto através de máquina extrusora. Nas extensões de curvas esse espaçamento será reduzido para permitir melhor concordância;

Preenchimento das juntas com argamassa cimento-areia, traço 1:3.

# PASSEIOS

É previsto a execução de calçadas com concreto FCK = 20MPA moldado in loco, usinado, perfazendo junto com meio-fio a largura de 1,30m e 6,0cm de espessura, deve atender as normas de acessibilidade NBR 9050.

Execução: Sobre a camada granular devidamente nivelada regularizada, monta-se as fôrmas que servem para conter e da forma ao concreto a ser laçado, coloca-se lona plástica no fundo; Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com concreto ainda fresco. Por último, são feitas as juntas de dilatação.

Quantificação: Utilizar a área total em metros quadrados.

# SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE

É previsto em projeto a execução da sinalização viária conforme o CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN

# SINALIZAÇÃO VERTICAL

Deverá ser fixada placas de sinalização de controle de fluxo viário e placa de identificação de logradouro com nome da rua e características do local. As placas devem respeitar as Normas do CONTRAN em suas características e disposição em torno da via.

Exemplo: Placa PARE (R-1): A posição da locação da placa deve seguir as exigências definidas no item 2.2.2.1 do Manual de Sinalização Rodoviária desenvolvido pelo DNIT, segundo o mesmo, o sinal Pare deve ser posicionado no ponto de parada do veículo, ou o mais próximo possível dele. A distância em relação à via principal varia de um mínimo de 1,0 m para um máximo de      5,0 m (situação sem canalização). As dimensões da placa devem seguir o que é exigido na Figura A.3 do anexo presente neste mesmo manual.

Placa de Identificação do Logradouro: As características e informações presentes na placa devem seguir o que é estabelecido no Manual de Sinalização Rodoviário do DNIT, segundo o mesmo, os sinais de identificação de logradouros e regiões de interesse de tráfego, são predominantemente retangulares, com o lado maior na horizontal e fundo na cor azul. O detalhamento se encontra em projeto.

# SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Faixa de travessia de pedestres (FTP). A FTP delimita a área destinada à travessia de pedestres e regulamenta a prioridade dos mesmos em relação aos veículos, nos casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

As faixas devem ser executadas conforme detalhamento em projeto, sendo a largura de 0,40m e espaçamento entre as faixas de 0,60m. Possuindo largura total de 5,00m.

Linhas de retenção (LRE). A LRE indica ao condutor o local limite em que deve parar o veículo, SE os controles de tráfego, semáforo ou sinal “Parada Obrigatória” R-1 ou autoridade legal assim o determinar. Deve ser executada com uma largura de 0,30m, do eixo central da via até a sarjeta, conforme indicado em projeto.

# ACESSIBILIDADE

As respectivas faixas de pedestres são elevadas, garantindo a acessibilidade no local.

Serão executadas com elevação de 15cm, realizadas com bloquete retangular colorido com dimensão de 20x10cm, na espessura de 8cm, e pintura de faixas com tinta  a base de resina acrilica com microesferas de vidro. A faixa elevada terá a largura de meio-fio a meio-fio, com passagem de água pluvial através de tubos de 150mm nas duas laterais, a faixa terá 4,0m de extensão e rampa de acesso e saida com 1,80m cada, as rampas serão em concreto armado com esteira conforme projeto e detalhes.

# REFERÊNCIAS NORMATIVAS

ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; Manual de projeto geométrico de rodovias rurais, DNER, 1999;

Manual de pavimentos rígidos, DNIT, 2005.

# DRENAGEM PLUVIAL

# ESCAVAÇÕES

Executadas mecanicamente com retroescavadeira sendo a profundidade máxima de 2,00 metros, obedecendo-se às inclinações definidas. Após a escavação mecânica o fundo da vala deverá ser regularizado manualmente.

# TUBOS

Os tubos serão de concreto, 30 e 60cm de diâmetros assentados na forma convencional, rejuntados com argamassa, sempre se tomando o cuidado para manter a inclinação mínima de 1%. Os tubos serão de concreto simples (categoria C1) em toda extensão da rede.

# CAIXAS E COLETORES

# BOCA DE LOBO

Para captação da água proveniente das sarjetas, foram projetadas Bocas de lobo com dimensões especificadas em projeto, que deverão ser executadas em alvenaria e tubos de concreto, revestidas internamente, conforme desenhos detalhes, bem como cotas do perfil do greide e do fundo das valas de drenagem.

# POÇO DE VISITA

O poço de visita será executado nos locais indicados e em conformidade com a planta de detalhes. Ela será de concreto estrutural, dimensão interna de 90x150x80cm, para rede de drenagem pluvial de 600mm.

Sendo respeitados os níveis indicados nos perfis longitudinais de drenagem.

O poço de visita tem a função de promover inspeção e fácil acesso a provável manutenção da tubulação

# ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A responsabilidade civil e ético profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da executante.

Para perfeita execução e bom acompanhamento e fiscalização do serviço, foram definidos neste documento, procedimentos a serem obedecidos pela executante, relativos à execução prévia e obrigatória de segmento experimental.

Após as verificações realizadas no seguimento experimental, comprovando-se sua aceitação por atender o projeto de dosagem, valores e limites definidos nestas especificações e a critérios da fiscalização, deve ser emitido documento oficial autorizando o prosseguimento das atividades previstas durante toda fase de execução do serviço.

No caso de rejeição dos serviços realizados no segmento experimental, estes devem ser removidos e reconstruídos em condições de execução ajustadas, até que todos os parâmetros atendam estas especificações de serviço e os critérios determinados pela fiscalização.

# LOCAÇÃO DA OBRA

Ficará sob responsabilidade direta da Empreiteira a locação da obra, que deverá ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles.

Além das plantas acima citadas, será relevante o atendimento ao projeto de fundações, para execução do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas, fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento. A locação será por eixos ou faces de paredes. Caso necessário, deve-se sempre utilizar aparelhos topográficos de maior precisão para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação de proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e reposições que assim se fizerem necessárias, sob aprovação, ou não, da Fiscalização do ente federado.

A Empreiteira deverá solicitar, junto ao contratante, a demarcação do lote, passeio público e caixa da rua. Caso exista alguma divergência entre o levantamento topográfico, urbanização e o projeto aprovado, ela deverá comunicar o fato, por escrito, à fiscalização do Contratante.

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcará com todos os custos pertinentes. Após ser finalizada a locação, a Empreiteira procederá ao aferimento das dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergências entre as reais condições existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à Fiscalização do contratante, que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas.

# INSTALAÇÕES DE SINALIZAÇÃO

A sinalização deverá ser colocada em posição e condição legível durante o dia e à noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Deve ser devida e imediatamente sinalizado qualquer obstáculo à livre segurança de veículos e pedestres, tanto na via como na calçada.

# A obra somente poderá ser iniciada com prévia autorização do órgão ou entidade executivos de trânsito com circunscrição sobre a via, cabendo ao responsável pela execução ou manutenção da obra a obrigação de sinalizar.

A circulação de pedestres deve ser sempre mantida limpa e livre de obstáculos (buracos, entulhos, etc.), caso não seja possível, os obstáculos devem ser guarnecidos com dispositivos adequados e estar sinalizados. Quando não for possível providenciar passagem adequada, os pedestres devem ser orientados a utilizar outro caminho (calçada oposta, contorno da

obra, outra quadra) por sinalização e equipamentos apropriados. As passagens provisórias devem ter separação física entre pedestres e veículos, bem como entre pedestres e obras através da tela plástica.

A iluminação temporária artificial à noite deve ser garantida.

# CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS

Os materiais empregados na obra, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pelas respectivas normas, sem apresentar defeitos, vícios ou falhas, que possam impossibilitar a sua correta execução, ou causar imperfeições, deformações ou problemas para o empreendimento.

# ENTREGA DA OBRA

O CONSTRUTOR deverá limpar as áreas e entregar os serviços em perfeito estado e pronto para o funcionamento com retirada de barracões, andaimes, escoramentos, obras auxiliares, equipamentos e materiais não empregados, e reconstruir no exterior dentro do possível, o ambiente natural. Após a pavimentação as ruas deverão ser varridas e/ou lavadas.

A obra somente estará oficialmente entregue após emissão de laudo favorável de vistoria final emitido por engenheiro responsável técnico da Prefeitura Municipal de Vieiras e assinatura do termo de recebimento definitivo de obras, emitido três meses após termo de recebimento provisório de obras.

Qualquer falha ou defeito que a obra apresentar em um prazo de 05 anos a contar da data da emissão do termo de recebimento definitivo de obras pela Prefeitura Municipal de Vieiras deverá ser corrigido às expensas da CONSTRUTORA.

# FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio do seu Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de

modo que todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislação vigente.

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação.

Caiana, 17 de janeiro de 2023.

____________________________________________________

Maurício Pinheiro Ferreira

Prefeito Municipal

____________________________________________________

Ana Paula Rizzi Oliveira

Engenheira Civil CREA MG 161.303/D