|  | ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Governo Superintendência de Projetos da SUBSEAM Diretoria Técnica de Projetos |
| --- | --- |
| A N E X O I I |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  |  |
| OBRA: Reurbanização da Praça São João Batista |  |  |  |  | DATA: 14/06/2018 |  |  |
| LOCAL: Praça São João Batista- centro |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP E SINAPI JANEIRO/2018 - REGIÃO LESTE SEM DESONERAÇÃO - ISS 2% |  |  |  | ( ) | DIRETA | (X) | INDIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES |  |  |  |  |  | LDI | 22,28% |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
| 1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1,00 | 1.092,10 | 1.335,42 | 1.335,42 |
| 1.2 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 44,00 | 6,91 | 8,45 | 371,80 |
| 2 | PIN-001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS E ESQUADRIA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | pt | 7,00 | 82,81 | 101,26 | 708,82 |
| 2.2 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | unid | 1,00 | 505,91 | 618,63 | 618,63 |
| 2.3 | INC-BOM-005 | ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO (REF. SCHNEIDER, MODELO BC-925 HB OU EQUIVALENTE) | unid | 1,00 | 1.039,36 | 1.270,93 | 1.270,93 |
| 2.4 | ELE-POS-005 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H = 3,00 M, FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LAMPADA MISTA DE 160 W | unid | 8,00 | 1.633,85 | 1.997,87 | 15.982,96 |
| 2.5 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | unid | 8,00 | 165,03 | 201,80 | 1.614,40 |
| 2.6 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, | m² | 56,55 | 248,37 | 303,71 | 17.174,44 |
| 2.7 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 56,55 | 23,48 | 28,71 | 1.623,52 |
| 3 | PIS-001 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 36156 SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, - MODELO RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | m² | 1.485,61 | 37,94 | 46,39 | 68.917,45 |
| 3.2 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 931,85 | 16,96 | 20,74 | 19.326,57 |
|  |  | EXECUÇÃO DOS KIOSQUE |  |  |  |  |  |
| 4 | FUN-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 13,48 | 45,53 | 55,67 | 750,43 |
| 4.2 | TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 6,64 | 28,59 | 34,96 | 232,13 |
| 4.3 | FUN-CON-095 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 | m³ | 6,84 | 346,34 | 423,50 | 2.896,74 |
| 4.4 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 424,80 | 7,88 | 9,64 | 4.095,07 |
| 4.5 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | m² | 81,64 | 62,21 | 76,07 | 6.210,35 |
| 5 | EST-001 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | EST-CON-035 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2 | m³ | 6,32 | 428,27 | 523,69 | 3.309,72 |
| 5.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 426,80 | 7,88 | 9,64 | 4.114,35 |
| 5.3 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | m² | 103,40 | 62,21 | 76,07 | 7.865,64 |
| 6 | ALV-001 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR | m² | 154,80 | 38,06 | 46,54 | 7.204,39 |
| 6.2 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM | m² | 122,54 | 38,54 | 47,13 | 5.775,31 |
| 6.3 | PIS-CIM-100 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,50 CM | m² | 122,54 | 31,98 | 39,11 | 4.792,54 |
| 6.4 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 44,00 | 76,35 | 93,36 | 4.107,84 |
| 7 | REV-001 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |
| 7.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 309,60 | 5,74 | 7,02 | 2.173,39 |
| 7.2 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 309,60 | 25,18 | 30,79 | 9.532,58 |
| 7.3 | REV-AZU-010 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 96,48 | 64,96 | 79,43 | 7.663,41 |
| 8 | COB-001 | COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  |  |
| 8.1 | COB-ENG-005 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | m² | 75,00 | 114,33 | 139,80 | 10.485,00 |
| 8.2 | COB-TEL-015 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2 | m² | 75,00 | 68,36 | 83,59 | 6.269,25 |
| 9 | COB-001 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |
| 9.1 | SEE-SER-165 | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | pç | 4,00 | 568,42 | 695,06 | 2.780,24 |
| 9.2 | SER-JAN-016 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO-AR EM METALON | m² | 51,60 | 278,42 | 340,45 | 17.567,22 |
| 10 | PIN-001 | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 10.1 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | m² | 154,80 | 11,44 | 13,99 | 2.165,65 |
| 10.2 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 65,04 | 23,48 | 28,71 | 1.867,30 |
| 11 | PIN-001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS |  |  |  |  |  |
| 11.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | pt | 4,00 | 82,81 | 101,26 | 405,04 |
| 11.2 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | pt | 8,00 | 47,55 | 58,14 | 465,12 |
| 11.3 | BAN-GRA-010 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 2,88 | 291,55 | 356,51 | 1.026,75 |
| 11.4 | LOU-BOJ-010 | BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | unid | 4,00 | 301,53 | 368,71 | 1.474,84 |
| 11.5 | MET-TOR-015 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2 | unid | 4,00 | 223,96 | 273,86 | 1.095,44 |
| 11.6 | HID-REG-080 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1") | unid | 4,00 | 68,35 | 83,58 | 334,32 |
| 11.7 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | unid | 4,00 | 505,91 | 618,63 | 2.474,52 |
| 11.8 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | pt | 4,00 | 165,03 | 201,80 | 807,20 |
| 11.9 | INST-INT-005 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 4,00 | 199,56 | 244,02 | 976,08 |
| 11.10 | INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | pt | 16,00 | 153,09 | 187,20 | 2.995,20 |
| 11.11 | ELE-PAD-050 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10 KW, BIFÁSICO | unid | 4,00 | 1.069,05 | 1.307,23 | 5.228,92 |
| 11.12 | ELE-DIS-010 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A | unid | 5,00 | 17,34 | 21,20 | 106,00 |
| 11.13 | ELE-QUA-005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | unid | 4,00 | 123,78 | 151,36 | 605,44 |
| 12 | LIM-001 | LIMPEZA |  |  |  |  |  |
| 12.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 44,00 | 4,55 | 5,56 | 244,64 |
| TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  |  |  | 259.043,00 |
|  | Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil |  |  | CREA - 71.191/D |  |  |  |
|  | Maurício Pinheiro Ferreira - Prefeito Municipal |  |  |  |  |  |  |
|  | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053 |  |  |  |  |  |  |

| A N E X O I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: Reurbanização da Praça São João Batista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: Rua Projetada "A" - centro |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  |  |  |  |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP E SINAPI JANEIRO/2018 - REGIÃO LESTE SEM DESONERAÇÃO - ISS 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 14/06/2018 |  |  |  |  |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  |  |  |
| 1 | IIO-001 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | IIO-PLA-005 |  |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS |  |  |  | unid. | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | LOC-OBR-005 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) |  |  |  | m² | (2,75*4)*4 UNIDADES |  |  |  |  |
| 2 | PIN-001 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS E ESQUADRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | INST-AGU-005 |  |  | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES |  |  |  | pt | 7,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | HID-DAG-015 |  |  | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L |  |  |  | unid | 1,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | INC-BOM-005 |  |  | ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO (REF. SCHNEIDER, MODELO BC-925 HB OU EQUIVALENTE) |  |  |  | unid | 1,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | ELE-POS-005 |  |  | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H = 3,00 M, FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LAMPADA MISTA DE 160 W |  |  |  | unid | 8 POSTES AO LONGO DA PRAÇA CONFORME PROJETO |  |  |  |  |
| 2.5 | INST-LUZ-005 |  |  | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) |  |  |  | unid | 8 POSTES AO LONGO DA PRAÇA CONFORME PROJETO |  |  |  |  |
| 2.6 | SER-GRA-005 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, |  |  |  | m² | ALTURA DA GRADE 1,8 M * PERÍMETRO DO CHAFARIZ(3,1416*2*5) |  |  |  |  |
| 2.7 | PIN-ESM-005 |  |  | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  | m² | ALTURA DA GRADE 1,8 M * PERÍMETRO DO CHAFARIZ(3,1416*2*5) |  |  |  |  |
| 3 | PIS-001 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 36156 SINAPI |  |  | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, - MODELO RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO |  |  |  | m² | ÁREA DA PRAÇA (2496) - ÁREA DOS CANTEIROS (62+166,4+351,9+113,7+237,85) - ÁREA DO CHAFARIZ(3,1416*5*5) |  |  |  |  |
| 3.2 | PAI-GRA-015 |  |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  |  |  | m² | ÁREA CANTEIROS (235,79+113,98+351,91+166,71+63,46) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EXECUÇÃO DOS KIOSQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FUN-001 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | TER-ESC-035 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  |  |  | m³ | (4 SAPATAS/QUIOSQUE * DIMENSÕES DAS SAPATAS (0,8*0,8*1) + DIMENSÃO DAS VIGAS BALDRAMES ((2,75+2,75+4+4)*0,15*0,4)) * 4 QUIOSQUES |  |  |  |  |
| 4.2 | TER-ATE-010 |  |  | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA |  |  |  | m³ | VOLUME ESCAVADO 1348 M² - VOLUME CONCRETADO INFRAESTRUTURA 6,84 M³ = 6,64 M³ |  |  |  |  |
| 4.3 | FUN-CON-095 |  |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 |  |  |  | m³ | VOLUME CONCRETO (SAPATA 0,9 + VIGA BALDRAME 0,81) * 4 QUIOSQUE |  |  |  |  |
| 4.4 | ARM-AÇO-005 |  |  | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM |  |  |  | kg | PESO DO AÇO (SAPATAS 41,2+4 + VIGAS BALDRAMES 49,2+11,8) * 4 QUIOSQUES |  |  |  |  |
| 4.5 | FUN-FOR-005 |  |  | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) |  |  |  | m² | ÁREA FORMA ( SPATA 7,52 + VIGA BALDRAME 12,89) * 4 QUIOSQUE |  |  |  |  |
| 5 | EST-001 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | EST-CON-035 |  |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2 |  |  |  | m³ | VOLUME DO CONCRETO ( PILARES 0,81 + VIGAS 0,77) * 4 UNIDADES QUIOSQUES |  |  |  |  |
| 5.2 | ARM-AÇO-005 |  |  | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM |  |  |  | kg | PESO AÇO (PILARES 50+11,8 + VIGAS 32,3+12,6) * 4 QUIOSQUE |  |  |  |  |
| 5.3 | FUN-FOR-005 |  |  | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) |  |  |  | m² | ÁREA DE FORMA (PILARS 12,89 + VIGAS 12,96) * 4 QUIOSQUES |  |  |  |  |
| 6 | ALV-001 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ALV-TIJ-025 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR |  |  |  | m² | PERIMÉTRO DA PAREDE ((2,45+2,45+4+4) * 3 ALTURA DA PAREDE ) * 4 QUIOSQUES |  |  |  |  |
| 6.2 | PIS-CON-020 |  |  | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM |  |  |  | m² | ÁREA DO PISO QUIOSQUE ((2,75*4) * 4 UNIDADES) + ÁREA PISO CHAFARIZ (3,1416 * 5 M RAIO* 5 M RAIO) |  |  |  |  |
| 6.3 | PIS-CIM-100 |  |  | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,50 CM |  |  |  | m² | ÁREA DO PISO QUIOSQUE ((2,75*4) * 4 UNIDADES) + ÁREA PISO CHAFARIZ (3,1416 * 5 M RAIO* 5 M RAIO) |  |  |  |  |
| 6.4 | PIS-CER-015 |  |  | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |  |  |  | m² | ÁREA DO PISO DO QUIOSQUE ((2,75*4) * 4UNIDADES ) |  |  |  |  |
| 7 | REV-001 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | REV-CHA-005 |  |  | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER |  |  |  | m² | ÁRA DA ALVENARIA 154,80 M² * 2 LADOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  |
| 7.2 | REV-EMB-005 |  |  | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA |  |  |  | m² | ÁRA DA ALVENARIA 154,80 M² * 2 LADOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  |
| 7.3 | REV-AZU-010 |  |  | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |  |  |  | m² | ÁREA DO PERÍMETRO DO QUIOSQUE (((2,45+2,45+4+4) * ALTURA 3)*4 UNIDADES)-AREA DA JANELA 51,60 M² - PORTAS (4 UNIDADES *0,8*2,1) |  |  |  |  |
| 8 | COB-001 |  |  | COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | COB-ENG-005 |  |  | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU |  |  |  | m² | ÁREA DA COBERTURA (3,75*5)*4 |  |  |  |  |
| 8.2 | COB-TEL-015 |  |  | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2 |  |  |  | m² | ÁREA DA COBERTURA (3,75*5)*4 |  |  |  |  |
| 9 | COB-001 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | SEE-SER-165 |  |  | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 |  |  |  | pç | 4,00 |  |  |  |  |
| 9.2 | SER-JAN-016 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO-AR EM METALON |  |  |  | m² | ((TRÊS JANELAS (2+2+2,45) * ALTURA 1 M * 2 LADOS )*4 UNIDADES DE QUISOSQUE) |  |  |  |  |
| 10 | PIN-001 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | PIN-LAT-005 |  |  | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR |  |  |  | m² | ÁREA DO CHAPISCO 309,60 M² - ÁREA DO AZULEJO 96,48 M² - JANELAS 51,60 M² - PORTAS (4*0,8*2,1) |  |  |  |  |
| 10.2 | PIN-ESM-005 |  |  | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  | m² | ÁREA DAS PORTAS (DIMENSÃO (0,8*2,1)*2 LADOS *4 UNIDADES )+ JANELAS ((DIMENSÃO (2+2+2,45) * ALTURA 1 M *2 LADOS )*4 UNIDADES DO QUIOSQUE) |  |  |  |  |
| 11 | PIN-001 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | INST-AGU-005 |  |  | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES |  |  |  | pt | 4,00 |  |  |  |  |
| 11.2 | INST-ESG-005 |  |  | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) |  |  |  | pt | 2 UNIDADES * 4 QUIOSQUE |  |  |  |  |
| 11.3 | BAN-GRA-010 |  |  | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA |  |  |  | m² | 4 QUIOSQUE * BANCADA ( COMPRIMENTO 1,2 * LARGURA 0,6) |  |  |  |  |
| 11.4 | LOU-BOJ-010 |  |  | BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS |  |  |  | unid | 4,00 |  |  |  |  |
| 11.5 | MET-TOR-015 |  |  | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2 |  |  |  | unid | 4,00 |  |  |  |  |
| 11.6 | HID-REG-080 |  |  | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1") |  |  |  | unid | 4,00 |  |  |  |  |
| 11.7 | HID-DAG-015 |  |  | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L |  |  |  | unid | 4,00 |  |  |  |  |
| 11.8 | INST-LUZ-005 |  |  | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) |  |  |  | pt | 4,00 |  |  |  |  |
| 11.9 | INST-INT-005 |  |  | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO |  |  |  | pt | 4,00 |  |  |  |  |
| 11.10 | INST-TOM-005 |  |  | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO |  |  |  | pt | 4 PONTOS * 4 QUIOSQUES |  |  |  |  |
| 11.11 | ELE-PAD-050 |  |  | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10 KW, BIFÁSICO |  |  |  | unid | 01 UNIDADE POR QUIOSQUE X 4 QUIOSQUE |  |  |  |  |
| 11.12 | ELE-DIS-010 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A |  |  |  | unid | 4 UNIDADES QUIOSQUE + 1 PRAÇA |  |  |  |  |
| 11.13 | ELE-QUA-005 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE |  |  |  | unid | 4 UNIDADES |  |  |  |  |
| 12 | LIM-001 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | LIM-GER-005 |  |  | LIMPEZA GERAL DE OBRA |  |  |  | m² | DIMENSÃO DO QUIOSQUE (2,75*4) * 4 UNIDADES |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil |  |  |  |  |  |  |  | CREA - 71.191/D |  |  |  |  |
|  | Maurício Pinheiro Ferreira - Prefeito Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A N E X O I I I - MODELO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA |  |  |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | R$ 259.043,00 |  |  |  |  | DATA: 14/06/2018 |  |  |  |
| OBRA: Reurbanização da Praça São João Batista |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01 |  |  |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses |  |  |  |
| ITEM |  | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO |  | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 |
| 1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  | Físico % | 0,66% | 100,00% |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 1.707,22 | R$ 1.707,22 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |
| 2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS E ESQUADRIA |  | Físico % | 15,05% | 10,00% |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% |  | 50,00% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 38.993,70 | R$ 3.899,37 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.597,48 |  | R$ 19.496,85 |
| 3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | Físico % | 34,07% | 25,00% |  |  | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 88.244,02 | R$ 22.061,01 |  |  | R$ 22.061,01 | R$ 22.061,01 | R$ 22.061,01 | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |
|  |  |  | EXECUÇÃO DOS KIOSQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRA-ESTRUTURA |  | Físico % | 5,48% | 50,00% |  |  | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 14.184,72 | R$ 7.092,36 |  |  | R$ 7.092,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |
| 5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | Físico % | 5,90% | 25,00% |  |  | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 15.289,71 | R$ 3.822,43 |  |  | R$ 3.822,43 | R$ 3.822,43 | R$ 3.822,43 | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |
| 6 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  | Físico % | 8,45% | 25,00% |  |  | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 21.880,08 | R$ 5.470,02 |  |  | R$ 5.470,02 | R$ 5.470,02 | R$ 5.470,02 | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |
| 7 |  |  | REVESTIMENTOS |  | Físico % | 7,48% | 0,00% |  |  | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 19.369,38 | R$ 0,00 |  |  | R$ 4.842,35 | R$ 4.842,35 | R$ 4.842,35 | R$ 4.842,35 |  | R$ 0,00 |
| 8 |  |  | COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA |  | Físico % | 6,47% | 0,00% |  |  | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 16.754,25 | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 | R$ 8.377,13 | R$ 8.377,13 | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |
| 9 |  |  | ESQUADRIAS |  | Físico % | 7,85% | 10,00% |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 90,00% |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 20.347,46 | R$ 2.034,75 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.312,71 |  | R$ 0,00 |
| 10 |  |  | PINTURA |  | Físico % | 1,56% | 0,00% |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 4.032,95 | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.032,95 |  | R$ 0,00 |
| 11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS |  | Físico % | 6,95% | 0,00% |  |  | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 90,00% |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 17.994,87 | R$ 0,00 |  |  | R$ 1.799,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.195,38 |  | R$ 0,00 |
| 12 |  |  | LIMPEZA |  | Físico % | 0,09% | 0,00% |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 244,64 | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 244,64 |  | R$ 0,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | Físico % | 6,13% | 17,79% |  |  | 17,41% | 17,21% | 17,21% | 22,86% |  | 7,53% |
|  |  |  |  |  | Financeiro | R$ 259.043,00 | R$ 46.087,16 |  |  | R$ 45.087,64 | R$ 44.572,92 | R$ 44.572,92 | R$ 59.225,51 |  | R$ 19.496,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Observações: |  |  |  |  |
|  |  | Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil |  |  |  | CREA - 71.191/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG | Maurício Pinheiro Ferreira - Prefeito Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |